黄山学院二级单位市场比选

供应商报价函（2026版）（货物类）

1、采购单位：黄山学院网络与信息管理中心

2、采购项目名称：黄山学院2026年校园一卡通空白CPU卡采购项目

3、采购预算：3万元

4、采购需求：1概述：现需要采购匹配我校一卡通后台的CPU卡片1万张，请提供满足技术参数和服务要求的最低报价。2服务需求：按照合同约定供货，8月10日前完成50%的卡片供货，8月20日前在完成剩余卡片(定制印刷新生信息部分)供货。所有产品质保1年。并承诺在质保期内免费更换坏卡。3报价要求：包含所有产品材料、服务人工和运输安装费用。4验收方式：送货上门，现场检验。具体验收条件见技术参数。5结算及付款方式：货到后，完成卡片和校园卡匹配的技术工作后，卡片使用正常为合格。验收合格后，供货单位开具发票，采购方支付全款。

5、提交报价时间地点及联系方式：2026年4月30日上午10点前送达，黄山学院，联系人：钱峰，联系电话：0559-2540758 ;

6、评审办法：有效最低价

7、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②供应商营业执照复印件；技术参数中要求的兼容性承诺函；技术参数中要求的数据安全承诺函；技术参数中要求的质保承诺函。

8、供应商报价一览表

| 是否完全响应采购需求 |  | 填“是”或“否” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货品目 | 生产厂家及型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 校园卡 | - 基本概况：本次购置的校园卡为无源、非接触性CPU卡（7+1模式复合卡），用于我校正在使用的新中新一卡通系统及对接的各个应用系统中。目前学校一卡通系统对接的系统包括：校园道闸系统、图书借阅系统、宿舍电子锁门禁系统及多媒体教学系统。 - 兼容性要求：为保证系统安全性，供应商所投卡片必须保证和我校所有在用的应用系统的兼容性，我校一卡通系统采用北京新中新诚通公司的Synjones一卡通后台，使用复合式卡片的CPU区完成身份认证、电子钱包、加密数据存储等功能，其他系统（校园道闸系统、图书借阅系统、宿舍电子锁门禁系统及多媒体教学系统）使用M1区完成门禁认证功能。供应商需提供卡片系统兼容承诺函（格式自拟，需盖供应商公章），凡因不兼容而造成的损失，均由供应商承担。 - 卡片参数：芯片型号：FM1208(7k+1k)；卡片尺寸：长度85.6mm±0.05mm，宽度：53.98mm±0.05mm；厚度：0.84mm±0.01mm；卡的圆角半径3.18mm±0.03mm，且圆角与直边连接过渡圆滑，卡边缘光滑。（长宽尺寸可参考普通银行卡尺寸。） - 卡片感应性能：读写距离最低达到100mm，且在0~100mm范围内有效、无盲区、稳定，读写功能正常。 - 数据读写特性：写入数据保存时间最少为10年，可重复写操作次数为10万次，可无限次读操作；读写时间：识别≤3ms，读取≤5ms，写入≤15ms；出错率小于十万分之一。 - 卡片公版印刷要求：正面背面均采用彩色胶印印刷，支持采购人提供的定制图案（具体印刷内容由采购方在合同签订时提供，根据教工、学生和临时三种不同身份印定制不同印刷内容）。印刷质量优良，图案、文字清晰，色彩还原逼真，没有色差。报价时须包含校园卡公版印制费用。 - 新生定制卡片印刷：校方本次采购卡片包括新生校园卡（约5100张），在校方将新生的信息及照片材料以数字化形式提供给供应商后，供应商需完成新生卡片的逐张定制化印刷，在卡片正面印刷学生照片和身份信息。报价时须包含校园卡定制印制费用。 - 卡片包装：所有卡片均要按显示卡号顺序（由小到大）整理，200张为小盒包装。新生卡片完成印刷后需按照班级分开包装。 - 卡片质量：卡片要求具备防磁、防水、耐潮湿功能。坏卡率不高于千分之二。在质量保证期内由于卡片本身及非人为因素造成的缺陷而发生的任何卡片故障，供应商必须免费更换，提供承诺函（承诺函格式自拟，需盖供应商公章）。 - 测试和备件：签订合同前中标候选人必须提供10张样卡用于校内测试，测试合格才能签订合同正式供货。质保期内供货商要提供不少于采购数量1%的备用卡片在校内用于故障应急更换。 - 供应商需提供承诺函，如若中标，无条件服从校方安排，合同签订时同步签订数据安全保密协议并在服务期间严格遵守执行。承诺函格式自拟，需盖供应商公章。 - 供货及配套服务：供应商在合同约定时间内完成卡片的供货及正反面定制印刷及新生卡片的图案定制打印所有相关技术服务。供货时提供技术人员现场驻点提供技术支持，配合学校完成卡片加密，对接校园一卡通系统的后台秘钥。 | 10000张 |  |  |
| 合计 | （大写） （供应商报价高于采购预算为无效报价） |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 供应商如有需要，可联系校方联系人，提前携带样卡到学校实地勘察并测试卡片与我校各在用平台的兼容性。 |  |  |  |  |  |

供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1、前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；

2、报价币种为人民币，报价包含运输、安装、调试、税费等所有费用。

3、二级单位、采购项目经办人与供应商有利害关系的，必须回避。